实验四 数据通信与网络

班级：人工智能2302 学号姓名：2023317220404陈佳伸

- 请根据以下网络拓扑及地址规划，完成以下工作。

- 规划并配置路由器R1、R2、R3、R4各个接口的IP地址，配置PC1-PC9的IP地址、子网掩码及网关地址。

①规划LAN1、LAN2、LAN3、LAN4四个局域网络的IP地址范围。

| 局域网 | 网络地址 | 子网掩码 |
| --- | --- | --- |
| LAN1 | 12.12.1.144 | 255.255.255.248 |
| LAN2 | 12.12.1.0 | 255.255.255.128 |
| LAN3 | 12.12.0.0 | 255.255.255.0 |
| LAN4 | 12.12.1.128 | 255.255.255.240 |

②填写以下表格。

| 路由器 | 端口GE0/0/0 IP及掩码 | 端口GE0/0/1 IP及掩码 | 端口GE0/0/2IP及掩码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路由器R1 | 12.12.1.174 255.255.255.252 | 12.12.1.161 255.255.255.252 | 12.12.12.254 255.255.255.0 |
| 路由器R2 | 12.12.1.162 255.255.255.252 | 未连接 | 12.12.1.1 255.255.255.128 |
| 路由器R3 | 12.12.1.170 255.255.255.252 | 未连接 | 12.12.0.1 255.255.255.0 |
| 路由器R4 | 12.12.1.173 255.255.255.252 | 未连接 | 12.12.1.169 255.255.255.252 |

③以R1为例给出接口IP地址配置命令

路由器接口配置命令（以R1为例）：

<Huawei> system-view

[Huawei] sysname R1

# 配置连接R4的接口 (GE0/0/0)

[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 12.12.1.174 255.255.255.252

[R1-GigabitEthernet0/0/0] quit

# 配置连接R2的接口 (GE0/0/1)

[R1] interface GigabitEthernet 0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 12.12.1.161 255.255.255.252

[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit

# 配置连接Web服务器的接口 (GE0/0/2)

[R1] interface GigabitEthernet 0/0/2

[R1-GigabitEthernet0/0/2] ip address 12.12.12.254 255.255.255.0

[R1-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 配置连接LAN1的接口 (GE0/0/3)

[R1] interface GigabitEthernet 0/0/3

[R1-GigabitEthernet0/0/3] ip address 12.12.1.145 255.255.255.248

[R1-GigabitEthernet0/0/3] quit

④给出各个PC机的IP地址、子网掩码及默认网关

| PC | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 12.12.1.146 | 255.255.255.248 | 12.12.1.145 |
| PC2 | 12.12.1.147 | 255.255.255.248 | 12.12.1.145 |
| PC3 | 12.12.1.148 | 255.255.255.248 | 12.12.1.145 |
| PC4 | 12.12.1.130 | 255.255.255.240 | 12.12.1.129 |
| PC5 | 12.12.1.131 | 255.255.255.240 | 12.12.1.129 |
| PC6 | 12.12.0.2 | 255.255.255.0 | 12.12.0.1 |
| PC7 | 12.12.0.3 | 255.255.255.0 | 12.12.0.1 |
| PC8 | 12.12.1.2 | 255.255.255.128 | 12.12.1.1 |
| PC9 | 12.12.1.3 | 255.255.255.128 | 12.12.1.1 |

- 配置网络的静态路由，使各个网络的PC之间可以ping通。

①给出路由器R1、R2、R3、R4静态路由配置命令，以R1为例。

# 去往 LAN2 (通过R2，下一跳为R2连接R1的接口IP)

[R1] ip route-static 12.12.1.0 255.255.255.128 12.12.1.162

# 去往 LAN3 (通过R2转发，下一跳同上)

[R1] ip route-static 12.12.0.0 255.255.255.0 12.12.1.162

# 去往 LAN4 (通过R4，下一跳为R4连接R1的接口IP)

[R1] ip route-static 12.12.1.128 255.255.255.240 12.12.1.173

②给出路由器R1、R2、R3、R4上路由表的截图。

- 配置网络的RIP路由，使各个网络的PC之间可以ping通。

①RIP协议的更新周期是30秒，RIP协议的最大跳数是15。

②给出路由器R1、R2、R3、R4动态路由RIP路由协议的配置命令，以R1为例。

[R1] rip 1

[R1-rip-1] version 2

[R1-rip-1] undo summary

# 宣告主类网络，RIPv2会自动识别掩码

[R1-rip-1] network 12.0.0.0

[R1-rip-1] quit

③给出路由器R1、R2、R3、R4上各路由表的截图。

- PC1访问www.abc.com的IP地址12.12.12.1，跟踪路由，并抓包分析，PC1发出的第一个以太网帧的目的MAC地址是什么?

R1 接口 GE0/0/3 的 MAC 地址。

封装PC1发往www.abc.com Web服务器的IP分组的以太网帧的目的MAC地址是什么？目的IP地址是什么？

目的MAC地址： R1 的 MAC 地址。

目的IP地址： 12.12.12.1。

该分组运输层协议是什么？请截图展示。

TCP